Пятиполосная акустическая система SS.

SS – рупорный пассивный пятиполосный стек, предназначенный для использования как  в закрытых помещений, так и на открытых площадках.  Оптимальным применением является озвучивания танцпола, вследствие высокой чувствительности и мощности НЧ секции. Стек состоит из шести отдельных корпусов, которые транспортируются независимо. Сборка осуществляется на месте установки. После сборки систему транспортировать нельзя. Масса системы около 700 кГ. Максимальные габариты 1350 х 1300 х 4200. Система в базовом варианте окрашена в черный и белый цвета ударопрочной краской.  Для достижения максимальной эффективности система должна комплектоваться усилителями мощности класса QSC PL или Crest Pro. В центре танцпола размером 17 х 17 метров звуковое давление от четырех порталов, измеренное на розовом шуме в заглушенном зале, составляет 130 дБ.

InfraBass section. Инфранизкочастотная секция.

Может использоваться самостоятельно. На задней панели установлен 4-контактный  разъем SpeakOn; оба драйвера выведены на него отдельно. Рекомендуется подключать кабелем сечением не менее 2 х 4 кв.мм. на каждый драйвер.

| Тип головок | 2х18” woofer |
| --- | --- |
| Подключение к усилителю | Neutrick SpeakOn NL-4 |
| Габариты (Ш*Г*В) | 1350 х 1300 х 650 |
| Масса | 180 кГ |
| Диапазон рабочих частот | 25 –56 Гц |
| SPL @ 1 Вт /1 м | 104 дБ |
| Номинальная мощность, AES | 2 х 1000 Вт |
| Пиковая мощность | 2 х 6000 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 2 х 1500 Вт / 8 Oм |
| Рекомендуемая частота раздела | 49 –54Гц |
| Сопротивление | 2 х 8 Ом |

Bass section. Басовая секция  является основой стека. Она cостоит из двух одинаковых корпусов размером 675*1250*2100, которые при необходимости могут использоваться раздельно.  Устанавливается на пол или на InfraBass section. Рекомендуется подключать четырьмя отдельными кабелями сечением 4 кв.мм. Секция может использоваться в качестве самостоятельного низкочастотного громкоговорителя.

| Тип головок | 4x18” woofer |
| --- | --- |
| Подключение к усилителю | Neutrick SpeakOn NL-4 |
| Габариты (Ш*Г*В) | 1350 х 1300 х 2100 |
| Масса | 2 х 145 кГ |
| Диапазон рабочих частот | 34 –450 Гц |
| SPL @ 1 Вт /1 м | 107 дБ |
| Номинальная мощность, AES | 4 х 650 Вт |
| Пиковая мощность | 4 х 6000 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 4 х 1000 Вт / 8 Ом 2 х 1700 Вт / 4 Ом |
| Рекомендуемые частоты раздела | 50 / 110 Гц |
| Сопротивление | 4 х 8 Ом |

Midbass section. Мидбасовая секция монтируется на басовой. Самостоятельно не используется.

| Тип головок | 15” woofer |
| --- | --- |
| Подключение к усилителю | Neutrick SpeakOn NL-4 |
| Габариты (Ш*Г*В) | 1050 х 1400 х 450 |
| Масса | 70 кГ |
| Диапазон рабочих частот | 70 –400 Гц |
| SPL @ 1 Вт /1 м | 104 дБ |
| Диаграмма направленности в горизонтальном направлении | 130 град |
| Номинальная мощность, AES | 800 Вт |
| Пиковая мощность | 4000 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 800 Вт / 8 Ом |
| Рекомендуемые частоты раздела | 100/ 210 Гц |
| Сопротивление | 8 Ом |

Mid-High section. Средне-высокочастотное звено системы состоит из двух небольших кабинетов, которые монтируются на мидбасовом рупоре. Эти излучатели могут с успехом использоваться отдельно, в качестве саттелитов и соединяются с усилителем по схеме Bi-Amp. Для этого на задней стенке каждого кабинета установлены  по два разъема SpeakOn, отдельные для СЧ и ВЧ полос. Корпуса в сечении имеют форму трапеции, при монтаже вплотную оси излучателей развернуты на 22 градуса по горизонтали.

| Тип головок | 2x10” midrange 2x1” driver |
| --- | --- |
| Подключение к усилителю | Neutrick SpeakOn NL-4 |
| Габариты (Ш*Г*В) | 1050 х 500 х 700 |
| Масса | 2 х 30 кГ |
| Диапазон рабочих частот (СЧ/ВЧ) | 210 – 4000 Гц 1800 – 20000 Гц |
| SPL @ 1 Вт /1 м (СЧ/ВЧ) | 106 / 110 дБ |
| Номинальная мощность, AES (СЧ/ВЧ) | 2 х 350 Вт 2 х 40 Вт |
| Пиковая мощность (СЧ /ВЧ) | 2 х 1200 Вт 2 х 160 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителя (СЧ/ВЧ) | 2 х 450 / 8 Ом 2 х 250 Вт /8 Ом |
| Рекомендуемые частоты раздела | 220 / 3000 Гц |
| Диаграмма направленности по горизонтали | 100 град |
| Сопротивление | 4 х 8 Ом |
| Монтажный угол (между осями) | 22 град |

Примечание.

При измерении по стандарту AES2-1984 используется  розовый шум с пикфактором 6 дБ в течение двух часов.