Gella’s Dance & Gella Baby dance

«Любой дурак может сконструировать акустическую систему. К сожалению, этим они и занимаются.»

Со странички юмора журнала Sound Practice.

Наверное и в этой шутке есть доля шутки, но жизнь немного сложнее, чем это пытаются представляют весельчаки.  Озвучивание современного танцпола является непростой задачей. Неудачные примеры ее решения встречаются  намного чаще, чем хотелось бы посетителям клубов и дискотек. Дело даже не в том, что требуется получить значительное звуковое давление «на низах». Это только одна, хоть и важнейшая часть. Действительно выдающиеся инсталяции сочетают высочайший уровень давления с «прозрачностью», «комфортностью» звука. Бас должен быть четким, артикулированным, уравновешенным. Эти качества способны оценить все слушатели, независимо от опыта или квалификации. Специалисты добавят к этим характеристикам равномерность давления и тембрального баланса по всей площади танцпола, четкость и стабильность звуковой картины по стереобазе. На воображаемый балл оценки, который невольно выставляет посетитель клуба, огромное влияние оказывает дизайн системы. Унылым черным ящикам едва ли есть место в эскизах архитекторов.

Это хорошо понимают все, и разработчики, и продавцы техники и уж конечно, заказчики. Единодушие заканчивается, когда дело доходит до проекта и в переговоры вступают неулыбчивые граждане Компромисс и Бюджет. Хорошо, когда на проектанта не давит ни стоимость, ни габариты, ни сложность настройки и содержания.  Это хорошо понимали наши предки. В резиденции князя Миклоша «Великолепного» Эстерхази, среди прочего, имелся оперный театр на 500 мест и театр марионеток. Арт-директором в этом клубе, то есть, вице-капельмейстером, работал знаменитый DJ Йозеф Гайдн. В присутствии хозяина концерты и театральные представления давались каждый вечер. Впрочем, как известно, проблемы с регламентными работами и обслуживанием были и тогда.

Уставшие музыканты попросили Гайдна намекнуть хозяину на то, что party затянулась Так появилась знаменитая Прощальная симфония, где в финальной части оркестранты один за другим заканчивают свои партии и удаляются.

В наше прозаическое время Компромисс дирижирует гораздо чаще, чем хотелось бы слушателям. Когда он придерживает свое скромное обаяние, на свет появляются вещи, о которых говорят.

В этот раз коллектив разработчиков получил в свое распоряжение цех швейной фабрики. Почти 5-метровые потолки и 70-метровый пролет позволили вздохнуть полной грудью и расправить крылья. Про габариты акустики – ни слова: есть место для полета фантазии, есть возможность вернуться к истокам. Алеф и Бэт, большой голос не живет в маленьком теле; хочешь быть услышанным – сложи руки, поднеси к лицу. Музыка сфер Галилея, гармония слуховых труб Циолковского, reactance annuling, патенты тридцатых годов прошлого столетия…все должно быть прекрасным…

Когда речь заходит о рупорном оформлении, трудно обойтись без эмоций. Обычно воображение рисует мегафоны пляжных зазывал или железные «колокола» на столбах, исторгающие душераздирающие марши. Есть и другие – Western Electric Wide Range и Voice Of The Theater

Стена звука Greatful Dead

Джеймс Лэнсинг в 1944 году. Он выяснил, что свернутый рупор существовавших в то время W-рупоров рассеивает энергию высоких частот, что дает провал в частотной характеристике. По этой причине он предложил конструкцию рупорного кабинета, модель 210, составившего основу серии акустических систем.

... Brother, Into Your Hands I Commend My Spirit

пошел наперекор широко распространенным предубеждениям относительно рупорных систем. Результатом явился пятиполосный танцевальный стек с великолепным звучанием, высокой эффективностью и впечатляющим дизайном.

Самый низ частотного диапазона (25-56Гц по уровню –3 дБ) обеслуживается мощным 950 –литровым сабвуфером, в котором установлены две головки RCF LF18X400 с номинальной (continuous) мощностью 1000 Вт каждая. Это единственный нерупорный излучатель в системе. Для согласования по чувствительности он выполнен полосовым резонатор 6-го порядка    и обладает чувствительностью 98 дБм/Вт. Габариты 1350*1250*650, масса 160кГ.

Басовая секция состоит из двух рупорных излучателей размером 650*1250*2100, она может работать в диапазоне от 34 до 450 Гц. Неравномерность звукового давления в этом интервале составляет 6 дБ. В диапазоне 36- 139 Гц неравномерность частотной характеристики не превышает 2дБ. В каждом рупоре установлено по два динамика RCF L 18Р300.  Это позволяет безболезненно подводить 2600 Вт синусоидальной мощности или 5200 Вт музыкальной (program). По современным меркам это небольшая мощность, однако высокая чувствительность (пара бинов при подводимой мощности 1 Вт на расстоянии 2 метра дает 104 дБ) гарантирует экстремально высокое звуковое давление в этом важнейшем для танцевальной музыке диапазоне. На частоте 100 Гц ширина диаграммы направленности составляет 170 градусов. Звучание басовой секции лишено всяких призвуков и демонстрирует неожиданную легкость.

Рупорный мидбасовый излучатель с одним  RCF L15 P200AK  отвечает за воспроизведение грудных формант человеческого голоса, бас-гитары, и других инструментов, придающих музыке «телесность». Диапазон воспроизводимых частот 70-400 Гц с неравномерностью 4 дБ. АЧХ в диапазоне 100-240 Гц совершенно линейна. Чувствительность  на оси 105 дБм/Вт и мощность 800 Вт по стандарту AES позволяют с успехом решать самые сложные задачи. Ширина диаграммы направленности на частоте 100 Гц составляет 160 Градусов, а на 220 Гц – 120 градусов.

Среднечастотный диапазон традиционно является очень трудным для воспроизведения. Это связано с высокой чувствительностью человеческого уха, которое улавливает малейшие искажения, призвуки и просто «неестественность», избавиться от которых очень непросто.

Midrange звено системы состоит из двух небольших кабинетов, развернутых на 22 градуса. В этих же блоках размещены и ВЧ рупоры. Каждый кабинет содержит RCF L 10/750YK, нагруженный комбинированным коническим рупором. Применение фазовыравнивающего тела обеспечивает диапазон воспроизводимых частот 210 – 4000 Гц с неравномерностью 8 дБ или 220 – 2500 при 4дБ. Мощность СЧ звена составляет 700 Вт. При чувствительности каждого излучателя 100 дБ это гораздо больше, чем может вытерпеть человек, находящийся ближе 50 метров. Поэтому в реальных условиях  СЧ излучатели работают на небольшой мощности. Это очень благоприятно сказывается на качестве звучания, так как все виды искажений снижаются. ВЧ излучатели содержат 50 - ваттные драйверы (1”)  RCF N450 с гиперболическим рупором, обеспечивая ширину диаграммы направленности каждого излучателя не менее 100 градусов на частоте 4 кГц.

Общая высота системы составляет 4200 мм, занимаемая площадь 1350*1250. Масса 700 кГ.