Gella PinGuin – стационарная трехполосная акустическая система, предназначенная для озвучивания средней зоны открытых площадок и закрытых помещений. Система рассчитана на работу в кластерах. Оптимальное количество 3--4 системы на сторону, минимальное  -- 2. В небольших помещениях системы могут использоваться по одной. Корпуса в плане имеют форму трапеции с углом раскрыва 22 градуса. Подключение к усилителям может осуществляется  как по схеме tri-amp, так и с использованием пассивного кроссовера между ВЧ и СЧ секциями. Для подвешивания системы на корпусе имеются рымболты. Система окрашена ударопрочной краской.

Звучание кластера из 2— 4 систем характеризуется очень хорошо артикулированным басом с четко выраженным «толчком».  Экспоненциальные ВЧ рупора обеспечивают детальный звук, лишенный артефактов. Зона покрытия ВЧ ограничена дальностью около 30 метров.

.

| Тип головок | 15” bass 10” midrange 1” driver |
| --- | --- |
| Подключение к усилителю | Neutrick SpeakOn NL-8 |
| Габариты (Ш*Г*В) | 1220*600*600 |
| Масса | 60 кГ |
| Диапазон рабочих частот | 50 Гц –20 кГц |
| Максимальное звуковое давление | 129 дБ *** |
| Диаграмма направленности | 90 град *** |
| Номинальная мощность | 800+300+35 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителей (НЧ/СЧ/ ВЧ) | 1000-1200 Вт 200-400 Вт 35 – 40 Вт |
| Рекомендуемые частоты раздела | 190 , 2500 Гц |
| Сопротивление | 8 Ом |